简易视频监控下车辆危险状态识别与实时预警工具设计

华伯阳

南京信息工程大学计算机学院、软件学院，江苏 南京 210044

摘要  针对普通摄像头场景下车辆危险状态识别成本较高、部署复杂的问题，本文设计并实现了一套简易视频监控下的车辆危险状态识别与实时预警工具。系统以摄像头或本地视频文件作为输入，采用 HLS 颜色空间阈值分割、Sobel 边缘检测、透视变换、直方图滑窗搜索和二阶多项式拟合完成车道线检测；采用 Shi-Tomasi 角点检测与 Lucas-Kanade 稀疏光流法估算车辆运动速度；根据车道线顶部中点相对图像中心的偏移估计车辆转向趋势；当速度或角度超过设定阈值时触发页面预警，并将记录写入 SQLite 数据库。系统后端基于 Python、Flask 和 OpenCV 实现，前端采用 HTML、CSS 和 JavaScript 构建，能够完成实时视频显示、状态查看、阈值设置、视频源切换和历史记录查询等功能。系统能够实现车道线检测、速度估算、危险状态提示和 Web 端展示等基本功能，但在光照变化较大、车道线磨损严重或参数标定不足时，检测效果会出现下降。

关键词  车道线检测；单目视觉；光流测速；阈值预警

Design of a Simple Video-Based Tool for Vehicle Dangerous-State Recognition and Real-Time Warning

Hua Boyang

School of Computer Science, School of Software，NUIST，Nanjing 210044，China

Abstract  This paper designs and implements a low-cost real-time warning system for vehicle dangerous-state recognition based on monocular video. The system takes a camera stream or local video file as input. Lane detection is achieved through HLS thresholding, Sobel edge extraction, perspective transform, histogram sliding-window search, and second-order polynomial fitting. Vehicle speed is estimated by Shi-Tomasi feature detection and the Lucas-Kanade sparse optical flow method. The turning tendency of the vehicle is inferred from the offset between the lane center and the image center. Warnings are triggered when the estimated speed or angle exceeds preset thresholds, and warning records are stored in a SQLite database. The backend is developed with Python, Flask, and OpenCV, while the frontend is implemented using HTML, CSS, and JavaScript.

The system can complete basic functions including lane detection, speed estimation, and warning display. However, its performance still degrades in scenes with large illumination changes, worn lane markings, or insufficient calibration.

Key Words  lane detection; monocular vision; optical flow speed estimation; real-time warning

目   录

第1章 绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.2 国内外研究现状	1

1.2.1 车道线检测研究现状	1

1.2.2 视觉测速研究现状	2

1.2.3 驾驶预警系统研究现状	3

1.2.4 现有研究评述	3

1.3 本文研究内容	3

1.4 论文结构安排	4

第2章 相关理论与技术基础	4

2.1 HLS 颜色空间与 Sobel 边缘检测	4

2.2 透视变换	5

2.3 直方图滑窗搜索与多项式拟合	6

2.4 Lucas-Kanade 光流法	6

2.5 Flask、SQLite 与前端轮询机制	7

第3章 系统总体设计	7

3.1 功能需求分析	7

3.2 系统总体结构	8

3.3 系统数据流设计	8

3.4 数据库设计	9

3.5 接口设计	10

第4章 核心算法设计与实现	10

4.1 车道线预处理与二值化	10

4.2 滑窗搜索与车道线拟合	11

4.3 转向趋势角计算	11

4.4 基于光流的速度估算	12

4.5 预警逻辑设计	12

4.6 结果标注与状态输出	13

第5章 系统开发与实现	13

5.1 后端程序实现	13

5.1.1 主程序结构	13

5.1.2 视频流接口实现	14

5.1.3 状态与配置接口实现	14

5.2 检测器模块实现	15

5.3 数据库实现	15

5.4 前端页面实现	15

5.4.1 页面结构	15

5.4.2 实时状态显示	16

5.4.3 历史记录显示	16

5.4.4 阈值配置与视频源切换	17

5.5 运行方式	17

5.6 本章小结	17

第6章 系统测试与结果分析	18

6.1 功能测试	18

6.1.1 车道线检测功能	18

6.1.2 速度估算功能	18

6.1.3 转向趋势角与预警功能	19

6.1.4 Web 页面功能	19

6.2 结果分析	19

6.2.1 系统优点	19

6.2.2 系统不足	19

第7章 结论与展望	20

7.1 研究结论	20

7.2 后续改进方向	20

7.2.1 提高测速精度	20

7.2.2 增强车道线检测鲁棒性	20

7.2.3 完善系统工程细节	21

参考文献	21

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

道路交通场景中，超速行驶、急转向以及驾驶员反应不及时等情况均可能引发安全风险。如果系统能够在车辆运行过程中对异常状态进行及时识别并发出预警，将有助于降低部分交通事故发生的概率。现有驾驶辅助系统虽然已经较为成熟，但商用方案通常依赖毫米波雷达、激光雷达、高精度定位设备以及惯性传感器，整体成本较高，系统结构也较为复杂，不利于在校园通勤车辆、普通私家车或教学实验环境中快速复现。

相比之下，基于单目摄像头的视频分析方案具有硬件门槛低、部署方式灵活和实现流程直观等特点。传统图像处理方法虽然在复杂环境中的鲁棒性不及深度学习方法，其算法链路清晰，运行效率较高，能够满足快速车道检测与预警功能的应用需求。将车道线检测、视觉测速、阈值预警与 Web 可视化展示整合到同一系统中，有助于形成从算法实现到系统部署的完整研究过程。

因此，本文面向低成本场景，设计并实现一套简易视频监控下的车辆危险状态识别与实时预警工具。本文工作的意义主要体现在两个方面：一方面，验证传统视觉方法在简化道路场景中的可行性，并考察其在普通计算平台上达到 30 fps 实时处理目标的能力；另一方面，构建一套具备实时显示、参数配置和历史记录查询功能的 Web 端原型系统，为后续优化研究提供基础。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 车道线检测研究现状

车道线检测是驾驶辅助系统的基础任务。早期方法以灰度化、边缘检测、霍夫变换和几何拟合为主，实现简单，运算速度快，在普通硬件上也能运行。

后来，透视变换、颜色阈值分割和滑窗搜索逐渐被引入检测流程，可以在鸟瞰图视角下做更稳定的拟合，弯道场景下比直线检测更实用。

深度学习方法在精度上有明显提升。Qin 等提出的 Ultra Fast Structure-Aware Deep Lane Detection 在公开数据集上表现较好[1]；Zheng 等的 CLRNet 通过跨层特征融合进一步提升了检测效果[2]；国内也有研究针对多场景泛化问题提出了结合 GLNet 的改进方案[3]。但这类方法依赖大量训练数据和较高算力，普通硬件上部署成本较高。

本文没有采用深度学习路线，而是用传统图像处理方法完成一个可运行的原型，虽然精度不如深度学习方法，但是成本更低，性能已经能够满足本文的使用需求。

1.2.2 视觉测速研究现状

车辆测速常见方法有雷达、GPS、车载传感器和视觉测速。前几种精度高，但需要额外硬件。视觉测速只需摄像头，部署门槛低，适合低成本场景。

基本思路是用连续帧之间的像素位移，结合帧率和尺度参数换算实际速度。常见方法包括目标跟踪、光流法、特征点匹配和地面参考物换算。Lian 等人在单目测速研究中分析了像素距离与实际速度的映射关系及误差来源[4]，说明在有基本标定条件的前提下，单目视觉可以给出可用的速度估计。

视觉测速容易受安装位置、路面纹理、摄像机抖动和标定误差影响，更适合做辅助判断，不能替代专业测速设备，但在本文研究中已能够满足使用需求。本文引入光流测速模块，主要用于判断车辆状态变化，与转向趋势角一起构成预警依据。

1.2.3 驾驶预警系统研究现状

驾驶预警系统研究通常围绕疲劳驾驶、车道偏离、前碰撞、超速和异常转向展开。商用系统往往包含多传感器融合、环境建模和复杂决策逻辑。学术研究中也有不少只针对单一问题的方案，例如单一车道偏离检测或驾驶员状态识别。

1.2.4 现有研究评述

综合已有研究可以看出，车道线检测、视觉测速和驾驶预警均已形成较为成熟的研究基础。深度学习方法在复杂场景下具有较高精度，但训练和部署成本较高；传统图像处理方法虽然在鲁棒性方面存在一定不足，但实现简单、运行速度快，更适合低成本原型系统开发。基于此，本文选择传统视觉方法作为主要技术路线，重点研究如何在单目视频条件下完成车道线检测、速度估算、危险状态判断与 Web 端展示，并通过系统实现验证该方案的可行性。结合开题报告与任务书要求，本文的实现重点放在“实时检测、阈值预警、浏览器端使用”三个方面。

1.3 本文研究内容

结合开题报告、任务书要求与系统实现内容，本文主要完成以下工作：

- 设计基于 HLS 阈值、Sobel 边缘、透视变换和滑窗搜索的车道线检测流程。

- 利用特征点和光流法建立基于像素位移的速度估算方法。

- 根据左右车道线顶部位置的偏移估算转向趋势角，并与速度阈值共同组成危险状态判断逻辑。

- 使用 Flask 构建简易后端，提供实时视频流、状态查询、阈值设置、视频源切换和历史记录查询接口。

- 使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现浏览器端页面，展示实时检测结果和历史预警记录。

前期方案中给出了基于 OpenCV 的传统图像处理、危险状态自动预警以及 Web 端工具构建等明确目标。在论文实际实现过程中，总体目标不变的前提下，我对部分具体技术路线进行了调整。初始方案中曾考虑采用 Canny 边缘检测、霍夫变换、FastAPI 与 WebSocket 等实现方式，而在后续实验中，结合当前视频场景与代码调试结果，最终选用了 HLS 阈值分割、Sobel 梯度、滑窗拟合以及 Flask + MJPEG 的实现方案，不影响课题总体目标的实现。

1.4 论文结构安排

全文共分为七章。

第1章介绍研究背景、国内外研究现状以及本文的研究内容。 第2章说明系统涉及的相关理论与技术基础。 第3章对系统需求、结构、模块和数据库进行总体设计。 第4章介绍车道线检测、速度估算、转向趋势角判断和预警逻辑的具体实现。 第5章结合代码说明系统的后端、前端和数据存储实现方式。 第6章给出测试环境、测试视频、功能测试与性能分析结果。 第7章总结全文工作，并提出后续改进方向。

第2章 相关理论与技术基础

2.1 HLS 颜色空间与 Sobel 边缘检测

道路场景中的车道线通常具有较明显的亮度或颜色差异，结合测试视频场景的调试结果，最终采用 HLS 颜色空间阈值分割与 Sobel 梯度相结合的方法进行预处理。相比单纯依赖边缘检测的方法，该方案在当前测试视频中对车道区域的响应更稳定。本文首先将图像转换到 HLS 颜色空间，并提取 S 通道进行阈值分割。S 通道对车道线与路面背景之间的色彩差异具有较好的区分能力。

系统中使用的二值化规则如下：

Sbin(x,y)=1,120≤S(x,y)≤2550,其他情况

仅使用颜色信息仍然不足以完成车道识别功能，因为在部分场景中车道线颜色不明显，但其边界梯度仍然较为突出。因此，本文进一步在灰度图上使用 Sobel 算子提取 x 方向梯度。由于车道线大多沿纵向分布，x 方向梯度对左右边界的响应更加明显。Sobel 结果经归一化处理后再进行阈值筛选：

Gx=∂I∂x

随后将颜色二值图与梯度二值图进行逻辑或运算，得到候选车道线区域。该方法实现简单，参数含义明确，适合本系统的快速调试与部署。本文所用阈值主要依据测试视频的多次调试结果确定，在固定场景下能够取得较稳定的检测效果。

2.2 透视变换

前视摄像头拍到的道路区域存在明显透视效应，远处车道线会向中间汇聚。如果直接在原始视角下做检测和拟合，会给后续计算带来干扰。为此，本文使用透视变换将道路前方的梯形区域映射成鸟瞰图。

透视变换的基本形式为：

wx′wy′w=Mxy1

其中，M 为 3×3 变换矩阵。已知原图和目标图中的四组对应点后，可以求得该矩阵。在代码实现中，使用 cv2.getPerspectiveTransform() 计算变换矩阵，并用 cv2.warpPerspective() 生成鸟瞰图。

当前系统在 detector.py 中固定了 WARP_SRC 和 WARP_DST 两组参数。上述参数结合测试视频中的道路区域位置通过实验确定，存在一定的局限性，但能够借助网页端实时标定进行调整，从而保证不同摄像机视角下透视变换的正确性。

2.3 直方图滑窗搜索与多项式拟合

获得鸟瞰图后二值图像后，需要进一步定位左右车道线。采用直方图滑窗法，其基本过程如下：

- 统计图像下半部分每一列的像素和，得到横向直方图。

- 在左半边和右半边分别寻找峰值点，作为左右车道线的初始位置。

- 从下向上划分多个窗口，逐层统计窗口中的有效像素。

- 当窗口内有效像素足够多时，更新下一层窗口中心位置。

- 对收集到的左右像素点分别做二次多项式拟合。

二次多项式形式为：

x=ay2+by+c

在实际实现中，如果上一帧已经成功检测到车道线，则优先使用上一帧底部的 x 坐标作为当前帧滑窗搜索的初始提示值。该策略可以减少重复搜索，提高处理效率，并减小相邻帧之间的检测波动。

2.4 Lucas-Kanade 光流法

本文的速度估算部分采用 Lucas-Kanade 光流法。该方法假设目标点在短时间内亮度基本不变，并且相邻区域具有近似一致的运动。光流约束方程可以写为：

Ixu+Iyv+It=0

其中，Ix、Iy 表示图像在空间方向上的梯度，It 表示时间梯度，u 和 v 表示像素点在 x 和 y 方向上的运动分量。

为了获得较稳定的跟踪点，本文首先使用 Shi-Tomasi 角点检测在图像下半区域提取特征点，再调用 cv2.calcOpticalFlowPyrLK() 跟踪这些点在相邻帧中的位置变化。考虑到车辆向前运动时，路面特征在图像中通常呈现向下移动趋势，因此系统取 y 方向正向位移的中值作为速度估算依据。

速度换算公式为：

v=Δy×fpsppm×3.6

其中，Δy 为帧间平均像素位移，fps 为视频帧率，ppm 表示每米对应的像素数，3.6 用于将 m/s 转换为 km/h。由于 ppm 与摄像机安装位置、俯仰角以及道路实际尺度有关，本文通过实验场景下的经验标定给出该参数，因此所得速度结果更适合用于状态判断和趋势分析。

2.5 Flask、SQLite 与前端轮询机制

为了实现算法结果的可视化展示，本文采用 Flask 作为后端框架。Flask 结构轻量、开发效率较高，适用于页面数量较少、接口逻辑较为清晰的应用场景。实时视频采用 MJPEG 方式通过 /video_feed 接口输出，浏览器端使用 <img> 标签即可完成连续显示。

预警记录使用 SQLite 保存。SQLite 不需要单独部署数据库服务，仅依赖本地数据库文件，适合轻量化的部署和演示，系统在 app.py 中完成建表、插入和查询等操作，实现方式较为简洁。

前端部分使用原生 HTML、CSS 和 JavaScript 实现。页面通过 fetch 定时轮询 /api/status 和 /api/alerts 接口，以更新当前速度、角度、车道线状态以及历史记录。该实现方式能够满足本系统对实时展示与轻量交互的需求。

第3章 系统总体设计

3.1 功能需求分析

根据任务书要求和当前项目目标，系统需要满足以下基本功能：

- 能够读取摄像头或本地视频文件，并持续输出检测后的画面。

- 能够从视频中检测左右车道线，并在图像上进行叠加显示。

- 能够根据连续帧之间的特征点位移估算车辆速度。

- 能够根据车道线位置变化估算转向趋势角。

- 当速度或角度超过阈值时，页面给出明显提示，并把记录写入数据库。

- 用户可以在网页端修改速度阈值、角度阈值和冷却时间。

- 用户可以在网页端查看历史预警记录，并切换视频源。

3.2 系统总体结构

系统采用“后端处理 + 前端展示”的整体结构，主要分为以下四个部分：

- 视频采集与处理部分：负责读取视频帧、运行检测算法、生成带标注画面。

- 预警与数据库部分：负责阈值判断、预警记录写入和历史数据查询。

- Web 服务部分：负责提供网页页面、视频流接口和数据接口。

- 前端展示部分：负责显示实时画面、状态信息和历史记录。

多数业务逻辑集中在 app.py 中，核心算法封装在 detector.py 中。

图 3-1 系统总体结构图（占位 视频采集/检测算法/预警/数据库/前端）

3.3 系统数据流设计

系统运行时的数据流如下：

- 摄像头或视频文件被 cv2.VideoCapture 打开。

- 读帧线程不断从视频源读取最新帧，并写入全局变量 latest_frame。

- 处理线程从 latest_frame 中取出图像，调用 detector.process_frame()。

- detector.py 返回标注后的画面、速度、角度和车道线状态。

- app.py 根据速度和角度判断是否触发预警，并在触发时写入数据库。

- 处理后的图像被编码为 JPEG，供 /video_feed 接口推送。

- 网页通过轮询接口更新状态信息和历史记录。

整个流程未引入消息队列或其他复杂中间件，降低了系统部署难度，也使系统结构更加清晰。

图 3-2 系统数据流图（视频输入/算法处理/状态判断/数据库/前端）

3.4 数据库设计

系统设计了一张预警记录表 alerts，表结构如表 3-1 所示。

表 3-1 预警记录表结构

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 主键，自增 |
| timestamp | TEXT | 预警发生时间 |
| alert_type | TEXT | 预警类型，取值为 speed 或 turn |
| speed_kmh | REAL | 触发时的速度值 |
| angle_deg | REAL | 触发时的角度值 |
| threshold | REAL | 对应阈值 |

3.5 接口设计

当前系统设计的主要接口如表 3-2 所示。

表 3-2 主要接口说明

| 接口 | 方法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| / | GET | 返回主页 |
| /video_feed | GET | 返回 MJPEG 视频流 |
| /api/status | GET | 返回当前速度、角度、车道线状态和本帧预警 |
| /api/alerts | GET | 返回历史预警记录 |
| /api/config | POST | 修改速度阈值、角度阈值和冷却时间 |
| /api/source | POST | 切换视频源 |

第4章 核心算法设计与实现

4.1 车道线预处理与二值化

在 detector.py 中，车道线检测首先调用 _binary_warped() 对输入图像进行预处理。该函数主要包含以下步骤：

- 判断当前图像分辨率是否变化，如果变化则重新初始化透视变换矩阵。

- 将原图从 BGR 转为 HLS，并提取 S 通道做阈值分割。

- 将原图转为灰度图，并对灰度图做 Sobel x 方向梯度计算。

- 将两种结果合并为二值图。

- 对二值图进行透视变换，输出鸟瞰图形式的结果。

本文采用“先二值化、再透视变换”的处理顺序，以减少鸟瞰图中的无关背景干扰，同时保留车道线的主要结构特征，便于后续滑窗搜索和曲线拟合。

图 4-1 车道线检测流程图（占位 原图/二值化/透视变换/结果）

4.2 滑窗搜索与车道线拟合

在当前版本中，车道线定位采用 _sliding_window() 函数完成。算法首先根据图像下半区域的直方图确定左右车道线的起始位置，然后在纵向上划分 9 个窗口，逐层收集窗口中的非零像素点。当某个窗口中的有效像素数量达到设定阈值时，就用这些像素点的平均位置更新下一层窗口中心。

收集到的像素点使用二次多项式进行拟合，最终得到左右车道线曲线。如果拟合得到的二次项绝对值过大，就认为该结果不够合理并丢弃。虽然只做了简单的判断，但在普通道路视频中可以去掉一部分明显错误的拟合结果。

当前暂时未引入复杂的快速搜索和重校准机制，而是采用上一帧底部位置作为下一帧滑窗初值。该设计能够在保持实现难度可控的前提下，提高相邻帧之间的检测连续性。

4.3 转向趋势角计算

当左右车道线均被检测到后，系统使用两条车道线顶部点的中点近似表示道路前方中心位置。若该中点偏离图像中心，则可认为车辆存在一定的转向趋势。其计算过程如下：

offset=vpx−w/2w/2

angle=clip(offset×45,−90,90)

其中，vpx 表示左右车道线顶部点的中值，w 表示图像宽度。为了减小数据波动，对最近 8 帧的角度结果进行均值平滑，最终得到页面中显示的 turn_angle。

该角度并非车辆真实方向盘转角，而是根据车道中心偏移得到的转向趋势角，二者并不等同，但转向趋势角能够作为大体判断车辆是否存在明显偏转的依据。

4.4 基于光流的速度估算

速度估算部分对应 _estimate_speed() 函数。其实现流程如下：

- 在图像下半部分设置 ROI 区域。

- 如果上一帧不存在或特征点不足，则调用 _refresh_points() 在 ROI 中重新提取角点。

- 使用 cv2.calcOpticalFlowPyrLK() 跟踪上一帧到当前帧的特征点位置。

- 计算 y 方向位移，只保留向下运动的位移值。

- 取这些位移的中值作为本帧像素位移估计。

- 根据帧率和像素标定参数换算速度。

- 对最近 5 帧速度取均值，减小波动。

但其估算结果依赖于 pixels_per_meter 参数，而该参数需要结合摄像机安装位置和实际场景进行人工标定，因此本文所得速度值仅仅相对速度变化的参考量，来实现急加速检测效果。

4.5 预警逻辑设计

系统的预警逻辑在 app.py 的 check_alert() 函数中实现，具体规则如下：

- 若当前速度大于 speed_limit，则触发超速预警。

- 若当前转向趋势角绝对值大于 angle_limit，则触发急转弯预警。

- 为了避免同一种预警连续刷屏，引入 cooldown 冷却时间。

- 当预警触发时，调用 insert_alert() 将信息写入数据库。

图 4-2 危险状态判断流程图（ 速度判断/转向判断 ->冷却时间->写入数据库）

4.6 结果标注与状态输出

在 process_frame() 的最后，系统会把检测结果叠加回原图。车道线区域使用半透明绿色多边形填充，左右边界分别使用不同颜色标出；图像左上角显示速度、角度和车道线状态。

函数最终返回一个字典：

| 键名 | frame | speed | angle | lanes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 标注后的图像帧 | 当前估算速度 | 当前转向趋势角 | 是否检测到车道线 |

第5章 系统开发与实现

5.1 后端程序实现

5.1.1 主程序结构

系统后端主程序位于 code_example/app.py。当前版本将视频读取、预警判断、数据库操作和接口定义集中在同一文件中实现。该方式有利于降低原型开发复杂度，并便于展示程序的整体执行流程。

app.py 中定义了几个核心全局变量，例如视频对象 cap、当前帧 latest_frame、状态字典 status、阈值参数和数据库路径等。系统启动后会创建两个后台线程：

- read_frames()：负责持续读取最新视频帧。

- process_loop()：负责调用检测器处理图像、更新状态并生成 JPEG 数据。

这种多线程处理方式能够将视频读取与算法处理相互分离，避免网页接口阻塞主线程，从而提高系统运行的连续性。

5.1.2 视频流接口实现

浏览器中的实时画面来自 /video_feed 接口。该接口调用 gen_frames() 生成 MJPEG 数据流，返回类型为：

multipart/x-mixed-replace; boundary=frame

每一帧图像都会被编码为 JPEG，并按照 MJPEG 规定格式持续输出。前端页面使用 <img> 标签将 src 指向该接口后，即可连续显示处理后的画面。与 WebSocket 或 HLS 等方式相比，MJPEG 实现更为直接，适合本系统的演示需求。

5.1.3 状态与配置接口实现

为了支持网页端交互，后端还实现了几个简单接口：

- /api/status：返回当前速度、角度、车道线状态和本帧预警。

- /api/alerts：返回数据库中的历史记录。

- /api/config：接收网页发送的阈值配置。

- /api/source：切换视频源。

其中，/api/config 会将网页输入转换为浮点数；若输入不合法，则返回错误信息。该处理方式虽然较为基础，但能够避免常见的参数异常。

5.2 检测器模块实现

检测器对应 code_example/detector.py。当前版本以一个 Detector 类封装主要算法逻辑，类内部主要包括以下几类成员：

- 参数成员：如 pixels_per_meter、fps、WARP_SRC、WARP_DST。

- 状态成员：如上一帧灰度图、上一帧特征点和左右车道线拟合结果。

- 功能函数：如 _binary_warped()、_sliding_window()、_estimate_speed() 和 _draw_hud()。

主入口函数为 process_frame()，其处理顺序为先检测车道线，再计算转向趋势角，随后估算速度，最后绘制结果并返回。

5.3 数据库实现

数据库部分同样在 app.py 中实现。init_db() 负责创建数据表，insert_alert() 负责写入记录，get_alerts() 负责读取记录。由于 SQLite 不需要额外数据库服务，系统只依赖一个 alerts.db 文件即可完成数据持久化。为了减少多线程同时访问数据库带来的冲突，代码中加入了 db_lock 锁。

5.4 前端页面实现

5.4.1 页面结构

主页模板位于 templates/index.html。页面整体分为左右两栏：

- 左侧是视频显示区域，用于展示检测后的实时画面和页面顶部预警横幅。

- 右侧是侧边栏，包含实时状态、阈值配置、视频源切换和预警历史记录。

该布局能够将实时画面与控制信息集中展示，便于系统调试与演示。

图 5-1 系统主界面示意图

5.4.2 实时状态显示

前端脚本 static/app.js 每 500ms 请求一次 /api/status。获取数据后，会更新当前速度、转向趋势角和车道线状态。如果本帧有预警信息，页面顶部会显示红色横幅，例如”超速预警”或”急转弯预警”。

与任务书中“声光报警”的设想相比，当前系统实现的是页面可视化预警，尚未加入声音提示模块。

（准备在论文初稿后加入）

5.4.3 历史记录显示

前端每 5 秒请求一次 /api/alerts?limit=30，把最近的预警记录渲染到表格中。表格字段包括时间、类型、速度和角度。用户可以直接在页面上查看最近发生了哪些预警事件。

5.4.4 阈值配置与视频源切换

在阈值配置区域，用户可以输入新的速度阈值、角度阈值和冷却时间。点击”应用”后，前端把数据发送到 /api/config。视频源切换区则用于输入摄像头编号或本地视频路径，并通过 /api/source 完成切换。

5.5 运行方式

项目的主要依赖列在 requirements.txt 中，包括 Flask、OpenCV 和 NumPy。一般运行流程如下：

- 安装依赖环境。

- 进入 code_example 目录。

- 运行 python app.py 启动后端。

- 在浏览器中查看页面。

该部署方式较为简单，便于在建议场景下快速完成部署。

5.6 本章小结

本章从系统实现角度对后端程序、检测器模块、数据库和前端页面进行了说明。各部分协同工作后，系统能够完成视频处理、状态展示、参数配置和历史记录存储等功能。

第6章 系统测试与结果分析

6.1 功能测试

6.1.1 车道线检测功能

在 Lane.mp4 和 project_video.mp4 等道路边界较明确的视频中，系统能够较稳定地检测出左右车道线，并在图像上叠加绿色区域和边界线。对于道路结构较规则、车道线较清晰的场景，检测效果总体较好。

但在以下情况下，检测结果会变差：

- 车道线本身较暗或存在磨损；

- 路面阴影较重；

- 画面中出现大面积强反光；

- 透视参数和实际视频不匹配。

上述现象表明，当前算法更适用于规则道路和固定视角下的演示场景，在复杂真实道路环境中的适应性仍有待提高。

图 6-1 车道线检测效果示意图（占位）

6.1.2 速度估算功能

系统能够根据连续帧中的特征点位移输出速度估计值，并在页面左上角和状态面板中显示。由于当前采用的是单目视觉估算方法，速度结果与 pixels_per_meter 参数关系较大，因此更适合作为相对速度变化的判断依据，检测急加速场景，而不是作为准确测速。

测试过程中可以观察到，当视频中的前进感增强时，速度估计值通常随之上升；当图像整体变化较小时，速度估计值会有所下降。说明光流测速模块能够在一定程度上反映车辆运动趋势。

6.1.3 转向趋势角与预警功能

系统根据左右车道线顶部位置的偏移计算转向趋势角。当画面中车道出现明显向左或向右弯曲时，角度数值会随之变化。若角度绝对值超过设定阈值，则触发急转弯预警。

同样，当速度值大于设定的 speed_limit 时，会触发超速预警。预警一旦触发，页面顶部会显示横幅，并在数据库中保存一条记录。

6.1.4 Web 页面功能

从代码实现角度看，当前页面支持以下功能：

- 实时显示处理后的图像；

- 实时显示速度、角度和车道线状态；

- 修改速度阈值、角度阈值和冷却时间；

- 查看最近预警记录；

- 切换视频源。

这些功能已经覆盖了课题中 Web 端工具的基本要求。

图 6-1 Web 端运行效果图（占位）

6.2 结果分析

6.2.1 系统优点

- 系统硬件要求较低，仅需普通摄像头或视频文件即可运行。

- 算法流程较为清晰，便于分析各处理步骤的作用。

- 系统实现了从算法处理到网页展示的完整链路。

6.2.2 系统不足

当前系统也存在比较明显的问题：

- 速度估算依赖人工标定参数，结果精度有限。

- 车道线检测容易受到光照、阴影和车道线磨损等因素影响。

- 视频源切换和异常处理机制仍不够完善。

- 目前缺少更完整的定量误差评估和自动化测试。

第7章 结论与展望

7.1 研究结论

本文围绕低成本驾驶辅助场景，完成了一套基于单目视频的车辆危险状态识别与实时预警系统的设计与实现。论文的主要工作包括：

- 设计并实现了基于阈值检测、边缘检测、透视变换和滑窗搜索的车道线检测流程；

- 设计并实现了基于特征点和光流的速度估算方法；

- 设计了基于速度阈值和转向趋势角阈值的危险状态判断逻辑；

- 使用 Flask、SQLite 和原生前端技术完成了一个可视化 Web 工具；

- 在本地测试视频上验证了系统的基本可行性和实时性。

7.2 后续改进方向

结合当前系统实现与测试结果，后续可以从以下几个方面继续改进：

7.2.1 提高测速精度

可以加入更规范的标定流程，根据摄像头安装高度、俯仰角和路面实际距离建立更可靠的尺度换算关系，从而提高速度估算精度。

7.2.2 增强车道线检测鲁棒性

后续可以尝试加入自适应阈值、形态学处理，或者在传统方法基础上引入轻量级深度学习模型，以提高系统对阴影、磨损车道线和复杂路况的适应能力。

7.2.3 完善系统工程细节

当前代码结构仍较为集中，后续可以进一步拆分后端模块，完善视频源切换的异常处理，并补充自动化测试，以提高系统稳定性。

参考文献

[1] Qin Z, Wang H, Li X. Ultra Fast Structure-Aware Deep Lane Detection[C]//Computer Vision - ECCV 2020. Cham: Springer, 2020: 276-291.

[2] Zheng T, Huang Y, Liu Y, et al. CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 898-907.

[3] 周经美, 王钰, 宁航, 等. 面向多元场景结合 GLNet 的车道线检测算法[J]. 中国公路学报, 2021, 34(7): 118-127.

[4] Lian H, Li M, Li T, et al. Vehicle speed measurement method using monocular cameras[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 2755.